 „Amenajare râu Crişul Repede - Judeţul Bihor” 

Ob. 1. Intravilan Oradea - tronson « pod Centru-pasarela Centru de calcul » - mal stang
1. Date generale localizarea proiectului/modificarii

1.1. Denumirea proiectului: 
„AMENAJARE RÂU CRIŞUL REPEDE - JUDEŢUL BIHOR” 

Ob. 1. Intravilan oradea - tronson « pod Centru - pasarela Centru de calcul » - mal stang

Implementarea proiectului se va face de catre “Administratia Bazinala de Apa Crisuri”, in calitate de entitate responsabila, care are in administratie obiectivul analizat.

1.2. Amplasamentul proiectului 
Lucrările propuse în prezenta documentaţie sunt amplasate pe teritoriul administrativ al judeţului Bihor, în intravilanul Municipiului Oradea, pe malul stang al râului Crişul Repede, pe tronsonul cuprins intre podul Centru si pasarela „Centru de Calcul”.

Accesul la lucrari se face pe str. Principatele Unite si str. Tudor Vladimirescu.
Organizarea de santier va fi amplasata in continuarea lucrarilor, pe malul stang al raului Crisul repede, amonte de podul Ladislau (fost Ferdinand).
1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului, proiectului/modificării:

	- Titularul investiţiei:
	 Ministerul Mediului şi Pădurilor

	- Beneficiar:
	Administratia Bazinala de Ape CRISURI


	· Proiectant
	SC AQUAPROIECT SA

 


1.4. Încadrarea în alte activităţi existente

Scopul lucrarilor proiectate este de:

· Reabilitarea lucrarilor de aparare existente, 
· Consolidarea malurilor,
· Igienizarea zonei 
· [image: image2.png][




[image: image3.png]


Asigurarea capacităţii de tranzitare a debitelor maxime de calcul fără producerea fenomenelor negative produse de apele mari ale râului Crişul Repede asupra populaţiei
[image: image1.png]



Prezentul proiect se încadrează în schema generalã de amenajare complexã a b.h. Crisul Repede, proiect aprobat de Consiliul Judetean Bihor.

2. Descrierea sumară a proiectului

In vederea remedierii degradarilor lucrarilor de consolidare si sustinere a malurilor raului Crisul Repede in municipiul Oradea, au fost prevazute urmatoarele lucrari:

· suprabetonare elevatie zid existent – L =  642 ml

· grinda din beton - L = 175.00 ml

· prism din anrocamente  L = 467 ml

· refacere alee pietonala existenta pe coronamentul zidurilor, inclusiv montarea balustradelor noi - L = 433  ml

· refacere protectie prin inierbare taluze - L = 433 ml

· rampe, scari pentru asigurarea accesului pietonal la zona de promenada

In vederea remedierii degradarilor lucrarilor de consolidare si sustinere a malurilor, in cadrul proiectului au fost prevazute urmatoarele lucrari:

· - subzidirea fundatiei zidurilor existente

· - refacerea suprafetelor de beton deteriorate ale elevatiei prin suprabetonarea acesteia. 

Lucrarile de subzidire si de realizare a grinzii de beton in trepte se vor executa dupa realizarea unui batardou si punerea la uscat a acestui tronson. Batardoul va avea inaltimea de  3.00 m si latimea la coronament de 3.50 m. In fundatie, pe inaltimea de1.00 m, se va realiza umplutura din anrocamente si piatra sparta, urmand ca pana la inaltimea finala sa fie realizat din umplutura de materiale coezive. Lungimea batardoului va fi de 195 ml.

Grinda din beton ce urmeaza a fi realizata la baza zidului se va funda cu 50 cm sub cota talvegului si se va realiza din beton de clasa C25/30.  

In vederea asigurarii unei bune conlucrări între betoanele ce vor fi proaspat turnate cu cele vechi, din zidurile existente, suprafata de contact intre acestea se va trata prin: spargere pe adancimea de 10 cm, spalare cu jet de apa sub presiune si suflare cu aer comprimat, montare ancore chimice (bare din otel PC52, diametrul 16 mm) – 9 buc/mp – si fixarea de aceste ancore a plaselor sudate de tipul 121 GQ396 100x100-7.1 mm. Adancimea de ancoraj a ancorelor chimice va fi de 35 cm, respectiv de 80 cm pentru ancorele ce vor fi montate la baza elevatiei. La fata dinspre apa, grinda va fi armata cu bare din otel de tip PC52 cu diametrul de 10 mm, conform detaliilor prezentate in plansele nr. 1,3,4,5,6,7,8,9,10.

Forma si dimensiunile grinzii au fost stabilite astfel incat, pe coronamentul acesteia, sa poata fi amenajata o alee de promenada, in continuarea celei executate pe tronsonul din amonte de podul Ferdinand. 

Pentru a realiza trecerea de pe aleea de promenada amenajata la baza zidurilor si aleea de promenada existenta pe coronament, a fost prevazuta a fi executata o rampa de acces pietonal, avand panta de 6 % si lungime de 45 m. Rampa se va executa odata cu suprabetonarea elevatiei, astfel incat sa nu existe rost intre betonul turnat pentru suprabetonare si cel turnat pentru executia rampei. 

Pentru suprabetonarea elevatiei zidurilor de sprijin existente se va realiza initial spargerea betonului vechi pe adancimea de 10 cm, atat pe coronament cat si pe fata dinspre apa. Dupa executarea operatiunilor de spalare cu jet de ap sub presiune si suflare cu aer comprimat se vor monta ancorele chimice – 9 buc/mp. Pentru o mai buna conlucrare cu betonul vechi, de ancorele chimice se vor fixa plase sudate tip 121 GQ396 100x100-7.1 mm. La betonarea elevatiei se va utiliza beton de clasa C25/30.  

Pe coronamentul zidurilor a fost prevazuta a fi montata o balustrada metalica de protectie. 

In cadrul proiectului sunt cuprinse si lucrari de refacere a scarilor de acces pe zona de promenada, precum si lucrari de refacere a protectiei prin inierbare a taluzelor.

In vederea protectiei impotriva afuierilor a fundatiei zidurilor, pe tronsonul 4 a fost prevazut a fi executat un prism din anrocamente de piatra bruta cu greutati cuprinse intre 150-500 kg/buc asezat pe un caroiaj din fascine aşezat pe un material geotextil lestat cu piatră brută având greutatea de 50kg/buc. Lungimea libera a saltelei in fata prismului va fi de 3.00 m. Prismul va avea inaltimea medie de 2.50 m si va avea latimea la coronament de 3.00 m. 
1
PAGE  
2

